《计算机网络》实验指导书

实验一：网线制作与简单组网

重庆大学计算机学院专业实验室

二零二一年九月

目录

1.	实验1 网线制作	1

1.1.	实验目标	1

1.2.	实验内容	1

1.2.1.	实验准备器材	1

1.2.2.	实验步骤	2

2.	实验2 简单组网	3

2.1.	实验目标	3

2.2.	实验内容	4

2.2.1.	实验组网图	4

2.2.2.	实验设备与版本	4

2.2.3.	实验过程	4

2.2.4.	实验中的命令列表	6

2.2.5.	思考题	7

3.	实验中可能出现的问题	7

文档版本	I

- 实验1 网线制作

  - 实验目标

- 掌握3种UTP线缆的制作。

- 了解3类UTP线缆的作用并能将其用于实际的网络组网。

- 了解与布线有关的标准与标准组织。

  - 实验内容

    - 实验准备器材

- RJ45卡线钳

- 水晶头

- 双绞线

- 寻线仪

    - 实验步骤

- 剥线：剥线的长度为13mm～15mm，不宜太长或太短。

- 理线：按顺序整理平，遵守规则，否则不能正常通信。

- 插线：穿分线模块，尽量推到底部； 一定要平行插入到线顶端，以免触不到金属片。

- 压线：压过的水晶头的金属脚比没压的要低。

- 检测：发射器和接收器两端的灯同时亮，且1-8号灯依次亮为正常。

- 实验2 简单组网

  - 实验目标

- 掌握路由器通过串口相连的基本方法。

- 掌握ping、tracert系统连通检测命令的使用方法。

- 掌握debug命令的使用方法。

  - 实验内容

    - 实验组网图

    - 实验设备与版本

本实验所需主要设备器材如下表所示。

| 名称和型号 | 版本 | 数量 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| RT-MSR2630 |  | 1 | 路由器 |
| LS-5130-30S-HI |  | 2 | 交换机 |
| PC |  | 2-4 |  |
| DTE串口线 | -- |  |  |
| DCE串口线 | -- |  |  |
| 第5类UTP以太网连接线 | -- | 4-6 |  |

    - 实验过程

- 实验任务一：搭建基本连接环境

本实验任务供学员熟悉并掌握路由器、交换机、PC的基本网络连接配置。

实验步骤：

- 完成PC、交换机、路由器互连。

在教师指导下，完成两台路由器通过网线直接相连；路由器的以太口分别下接一台交换机（LS-5130）；PC通过网线连接到交换机端口上。

- 配置IP地址。

将所有设备的配置清空重启后开始下面的配置。

进入系统视图以便后文操作：

使用system-view命令

使用ip address命令配置路由器的串口和以太网口IP地址。

RTA的配置如下：（下列IP配置信息仅为示例）

[H3C]sysname RTA

[RTA]interface GigabitEthernet 0/1

[RTA-GigabitEthernet0/1]ip add 192.168.0.1 24

[RTA]interface GigabitEthernet 0/0

[RTA-GigabitEthernet0/1]ip address 192.168.2.1 24

PCA的网络IP地址设置如下：

PCA通过交换机连接到路由器接口G0/1，那么PCA的网关地址应设置为路由器的接口G0/1的IP地址。

PCB通过交换机连接到路由器接口G0/0，那么PCB的网关地址应设置为路由器的接口G0/0的IP地址。

- 实验任务二：使用ping命令检查连通性

通过使用ping命令，用户可以检测报文从源设备传送到目的设备是否连通。

- PCA ping RTA

进入PCA命令行窗口，ping RTA的G0/1口和G0/0口地址。

- PCA ping PCB

进入PCA命令行窗口，ping PCB的IP地址。

- 实验任务三：使用tracert命令检查连通性

通过使用tracert命令，用户可以查看报文从源设备传送到目的设备所经过的路由节点。当网络出现故障时，用户可以使用该命令分析出现故障的网络节点。

- 进入PCA命令行窗口，tracert  PCB的IP地址。

- 步骤二：在RTA上tracert PCB

在RTA上执行tracert PCB的IP地址：（下列IP配置信息仅为示例）

<RTA>tracert 192.168.2.10

traceroute to  192.168.2.10(192.168.2.10) 30 hops max,40 bytes packet, press CT

RL_C to break

1 192.168.2.10 20 ms  19 ms  19 ms

- 查看路由器tracert命令携带的参数：

<RTA>tracert ?

-a             Select source IP address

-f             First time to live

-m             Maximum time to live

-p             UDP port number

-q             Number of probe packets

-vpn-instance  Specify VPN-Instance of MPLS VPN

-w             Timeout in milliseconds to wait for each reply

STRING<1-20>   IP address or hostname of a remote system

ipv6           IPv6 Protocol

lsp            LSP traceroute

    - 实验中的命令列表

| 命令 | 描述 |
| --- | --- |
| ip address | 配置IP地址 |
| ip static-route | 配置静态路由 |
| ping | 检测连通性 |
| tracert | 探测转发路径 |

    - 思考题

- 在实验任务二的步骤一中，PCA 发出的命令是“ping 目的主机IP”这一基本ping命令，如果使用“ping –a 192.168.0.1 目的主机IP”这一扩展ping命令，效果有何不同，路由器对报文处理有何不同？

答：不使用扩展ping命令时，“ping 目的主机IP”发出的ICMP响应请求报文的源地址为出接口地址192.168.1.1。使用扩展命令后，源地址将被指定为192.168.0.1。因此RTB在回应ICMP响应时的目的IP地址是不同的。

- 实验中可能出现的问题

  - 连接没问题，但实验最后一步始终ping不通。

原因：主机用了双网线，容易导致主机识别IP有误。

解决办法：直接物理的拔掉另外一个网卡的连线，如下图所示。

所以建议大家：

（1）先进行网络配置

（2）ping命令测试网络连通性

（3）如果需要对网络配置需要进行修改的话，还需要把这个线连插上去。

当然如果实验时只用了2个电脑组网，则把这两个电脑对应的另外一个网卡的连线拔掉即可，使用第三个电脑进行网络配置和修改。

# 文档版本

| 日期 | 版本 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 2021.09 | 1.0 | 更新内容，统一格式 |